宜昌市城区预拌混凝土企业环保达标要求

一、基本规定

预拌混凝土企业应设置能够满足绿色生产管理要求的组织机构，配备相应的专业技术人员及检测设备，建立完善的绿色生产管理制度，在生产过程中不得向厂外直接排放生产废水和废弃混凝土。

二、厂址选择

新建厂址必须符合规划、土地、环保、建设要求，宜远离居民集中居住区，并应避开环境敏感区。

已建预拌混凝土企业不符合以上要求的，不得进行扩建。

三、厂区要求

生产区、生活区、办公区应分开设置，并应采取隔离措施降低生产区对生活区和办公区环境的影响。

厂区道路及生产作业区应采用混凝土或沥青混凝土硬化，未硬化的空地应进行绿化。保持厂区道路完好和清洁，车辆行驶时应无明显可见扬尘。

生产区应设置废弃物存放处，生产废弃物应分类存放、集中处理。厂区内应配备生产废水处置系统，做到雨污分流。

厂区门前道路和环境应符合环境卫生、绿化要求。进出口应安装带夜视功能的视频监控设备，并与市住建委实现信息共享。

四、生产设备、设施

1、搅拌楼(站)应满足下列要求:

（1）搅拌楼(站)主体结构应整体密闭，其内部应采用防尘的采光设备采光。

（2）搅拌楼(站)生产工艺过程中的上料、配料、搅拌等环节应实施封闭，配料用皮带输送机应侧面封闭且上部加盖。

2、材料储放应满足下列要求:

（1）骨料堆场地面应硬化并确保排水通畅，不同材料应分仓堆放。骨料堆场应封闭，安装喷淋抑尘及预湿装置。

（2）配料仓应与骨料仓一起封闭，配置强制除尘设备，进行空气净化处理。

（3）液体外加剂应采用密闭容器储存，并有防沉淀、防渗漏措施。

3、搅拌主机、粉料仓应满足下列要求:

（1）搅拌主机、粉料仓应使用集尘设施除尘，除尘设施应保持完好，滤芯等易损装置应定期保养或更换。

（2）搅拌主机卸料口应设置防喷溅设施，地面应设有排污槽，及时清理泥浆类物质。

（3）粉料仓应配备除尘器、安全阀、报警器，除吹灰管及除尘器出口外，不得再有通向大气的出口。吹灰管应采用硬式密闭接口，吹灰过程中应保证接头牢固可靠，不得泄露。粉料仓顶部(含除尘装置)应保持清洁，不得积尘，应定期对除尘装置进行保养维护。

（4）粉料仓应配备料位控制系统，料位控制系统显示部分装置位置应便于上料人员吹灰控制。应定期对料位控制系统进行保养维护。

4、生产废水、废浆及废弃混凝土处理

（1）生产厂区应设置多级沉淀池，搅拌楼、骨料堆场、混凝土回收设备、车辆清洗场地四周应设置排水沟，排水沟与沉淀池连接，生产废水和废浆经沉淀池沉淀后应及时清理。

（2）废弃混凝土不得露天存放，应及时转运清理。

（3）生产废水、废浆及废弃混凝土宜回收经处理后再利用。

五、运输管理

（1）混凝土运输车辆应在车身明显部位喷涂企业名称标识。

（2）混凝土运输车辆卸料部位应安装定型化的防撒漏装置。

（3）厂区出入口应设置车辆清洗设备，混凝土运输车出厂前应进行清洗，保持车容整洁。

（4）冲洗废水应与生产废水处理系统连接。

六、监测控制

预拌混凝土企业应编制监测控制方案，对生产过程中产生的粉尘和噪声应按照《预拌混凝土绿色生产及管理技术规程》（JGJ/T328-2014）要求定期组织第三方监测和自我监测，留存监测记录。不合格时应立即按应急预案的要求进行处置。